คู่มือการใช้งาน GXP16XX (Users)

วิธีการเชื่อมต่อโทรศัพท์

| Handset Port | เชื่อมต่อกับสายหูฟัง (RJ9) สำหรับหูฟังแบบถือ |
| --- | --- |
| Headset Port | เชื่อมต่อกับสายหูฟัง (RJ9) สำหรับหูฟัง |
| LAN Port | เชื่อมต่อกับสาย LAN (RJ-45) 10/100Mbps (GXP1620/1625) , 10/100/1000Mbps (GXP1628) และรองรับ PoE (802.3af) (GXP1625/1628) |
| PC Port | เชื่อมต่อกับสาย LAN (RJ-45) 10/100Mbps (GXP1620/1625) , 10/100/1000Mbps (GXP1628) สำหรับคอมพิวเตอร์ |
| Power Jack | เชื่อมต่อสายไฟ 5V DC, 600mA |

ความหมายของปุ่มต่างๆ

| Hold | ใช้สำหรับพักสายและยกเลิกการพักสาย |
| --- | --- |
| Transfer | ใช้สำหรับโอนสายสนทนา |
| Conference | ใช้สำหรับการประชุมสายโดยทำได้สูงสุด 3 สาย |
| Home | กลับสู่หน้าจอหลัก |
| Page/Intercom | คีย์ลัดสำหรับการทำ Page/Intercom (จำเป็นต้องตั้งค่าผ่าน WEB UI) |
| Record | สำหรับบันทึกการสนทนา (ใช้กับ IP PBX Grandstream และจำเป็นต้องเปิด Feature ที่ตู้ก่อน) |
| LINE 1/LINE 2 | ใช้สำหรับสลับการใช้งานระหว่าง Line 1 / Line 2 สีเขียว : ใช้สายอยู่ สีเขียวกระพริบ : พักสาย สีแดงกระพริบ : มีสายเข้า |
| Message | เข้าสู่ Voice mails |
| Phonebook | เปิดสมุดโทรศัพท์ |
| Mute/DND | ใช้สำหรับเปิด – ปิด เสียงสนทนา หรือ เปิดปิดโหมด DND |
| Headset | เปลี่ยนเป็นหูฟัง ( Headset ) ในการสนทนา |
| Speaker | เปิด Speaker |
| Send | โทร : โดยกดหมายเลขแล้วกดปุ่มนี้เพื่อโทรออก โทรหมายเลขล่าสุด : กดปุ่มนี้จะทำการโทรออกหาหมายเลขล่าสุด |
|  | ปุ่มลูกศร 4 ทิศทาง เพื่อเลื่อนขึ้น / ลง / ซ้าย / ขวา ปุ่มตรงกลางเพื่อกดตกลง และเข้าสู่เมนู |
|  | ใช้สำหรับเพิ่มเสียงลดเสียง |
| 0 - 9, *, # | ปุ่มหมายเลขและสัญลักษณ์พื้นฐาน |

สัญลักษณ์บนหน้าจอ LCD

|  | แสดงสถานการณ์ใช่งาน ของ Handset , Headset และ Speaker |
| --- | --- |
|  | ปิดเสียงไมค์เมื่อสนทนา |
|  | เปิดโหมดห้ามรบกวน (DND) เมื่อไม่ได้ใช้สาย (Idle) |
|  | เปิดโหมด Forward Call |
|  | ใช้งานสายแบบ SRTP |
|  | แสดงสถานการณ์เชื่อมต่อ Network แสดงสถานการณ์ Register |

การใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ

การดูประวัติการใช้งานและการโทรออกจากประวัติการใช้งาน

- เข้าไปที่ Menu  >  Call History

- Answered Calls 	: เบอร์ที่ได้รับสาย

- Dialed Calls		: เบอร์ที่โทรออก

- Missed Calls		: เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

- Transferred Calls	: เบอร์ที่โอนสายมา

- Forwarded Calls	: เบอร์ที่ทำการโอนสายไป

- Clear All		: ลบประวัติการโทรทั้งหมด

- เราสามารถกด  เพื่อโทรออกได้ทันทีเมื่อเลือกที่หมายเลขนั้นๆ

ที่หน้า Home

- ลูกศรขึ้น	: เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

- ลูกศรลง		: เบอร์ที่ทำการโทรออก

- ลูกศรขวา	: เบอร์ที่รับสาย

การโอนสาย  Transfer

วิธีที่ 1 (Attended Transfer)

- ให้เลือกไปที่ Line 2  สาย Line 1 จะทำการพักสายโดยอัตโนมัติ

- เมื่อได้ยินเสียงโทน ให้กดหมายเลขที่ต้องการโอนไปรอจนมีผู้รับสาย

- กดปุ่ม Transfer แล้วกดที่ Line 1 สายจะทำการโอนไปทันที เสียงจะเงียบไปแล้วจึงวางสายได้

วิธีที่ 2 (Blind Transfer)

- กดปุ่ม    ตามด้วยกดหมายเลขที่ต้องการโอนแล้วกด Transfer

- สายจะถูกโอนไปแล้วจึงวางสายได้

การประชุมสายทางโทรศัพท์   (3 – WAY Conference)

- ใช้ Line 1 โทรไปยังหมายเลขแรกที่ต้องการ

- เลือก Line 2  สาย Line 1 จะพักสายโดยอัตโนมัติ โทรไปยังหมายเลขที่ต้องการ

- เสร็จแล้วทำการประชุมสายโดยกดปุ่ม Conference แล้วเลือก Line 1

- จะทำการประชุมสายได้ทันที

* การประชุมสายสามารถทำได้แค่ 3 สายเท่านั้น

การล็อคปุ่มกดและการปลดล็อคปุ่มกด ( ฟังก์ชั่นนี้สามารถเปิด – ปิด และตั้งรหัสได้จาก Web GUI )

- กดปุ่ม  *  ค้างไว้  4 วินาที เพื่อทำการล็อคปุ่มกด

- ถ้าต้องการปลดล็อคให้กด  *  ค้างไว้อีก  4 วินาที จะขึ้นหน้าให้ใส่รหัสถ้าไม่ได้ตั้งไว้ให้กด OK ได้เลย

การ Record เสียงขณะสนทนา

จำเป็นต้องเปิดฟังก์ชั่น Audio Mix Record บน UCM6000 Series ก่อนโดยไปที่ PBX > Internal Options > Feature Codes > Audio Mix Record : Allow Both

- เมื่อสนทนาสามารถกดปุ่ม Record ได้เลยหรือกด Record On ที่ Soft keys ก็ได้

- เมื่อต้องต้องการยกเลิกให้กดปุ่ม Record อีกครั้งหรือกด Record Off ที่ Soft Keys

- ไฟล์จะถูกบันทึกอยู่บน IP PBX UCM6000 Series

การใช้งานปุ่ม Page/Intercom

- เข้าไปตั้งค่าปุ่มผ่าน IP  > Web UI  เมนู Settings > Call Features > Intercom User ID

- ใส่ Code ของ IP PBX สำหรับการทำ Page/Intercom  เช่นของ Grandstream UCM6000 Series

  - ใส่ *80XXXX  (*80 ตามด้วยเบอร์ที่ต้องการ Intercom)

  - ใส่ *81XXXX (*81 ตามด้วยเบอร์ที่ต้องการ Paging)

- เครื่องที่เป็นเครื่องรับจำเป็นต้องเปิด Allow Auto Answer by Call-Info  ผ่าน IP  > Web UI  เมนู Account 1 > Call Settings > Allow Auto Answer by Call-Info : Yes

การตั้งค่าปุ่มคีย์ลัดหรือ Programmable Keys

# เข้าตั้งค่าผ่าน IP > Web UI  เมนู Settings > Programmable Keys

Mode :	- Speed Dial  คือ การโทรด่วนไป

- BLF (Busy Lamp Field) คือการเช็คสถานะของสาย โดยสีเขียวคือสายว่าง สีแดงคือสายไม่ว่าง ถ้าสีแดงกระพริบแสดงว่ามีการเรียกสายอยู่

- Presence Watcher คือการเช็คสถานะ "Do Not Disturb" ของเบอร์ โดยทางเซิร์ฟเวอร์ต้องรองรับด้วย

- Eventlist BLF คือ ตัวเลือกนี้จะคล้ายกับตัวเลือกที่ BLF แต่วิธีนี้ทางตู้สาขาจะเก็บข้อมูลของโทรศัพท์และส่งข้อมูลมาทางข้อความซึ่งเซิร์ฟเวอร์ต้องรองรับด้วย

- Speed Dial via active account คือ ตัวเลือกนี้จะคล้ายกับ Speed Dial แต่จะแตกต่างกันตรงที่เมื่อยกหูโทรศัพท์เป็นสถานะ Off hook และ Account 2 มีสถานะ Active เมื่อมีการโทรด้วยตัวเลือกนี้จะทำการโทรโดยใช้ Account 2

- Dial DTMF คือ การส่ง Digit DTMF แต่จำเป็นต้องเปิด "Enable MPK Sending DTMF" ก่อน

- Voice Mail ฝากข้อความให้หมายเลขที่ต้องการ

- Call Return โทรไปยังหมายเลขล่าสุดที่ใช้งาน

- Transfer การโอนสาย

- Call Park ใช้งานโหมด Call Park

- Intercom ทำการ Intercom ไปยังหมายเลขที่ต้องการ

- LDAP Search เปิดการใช้งาน Search ผ่าน LDAP Server

- Multicast Paging ใช้งาน Multicast Paging ที่ตั้งค่าไว้ที่หัวเครื่อง

Account : 	- เลือก Account ที่ใช้งาน

Description : 	- ใส่ชื่อหรือรายละเอียด

Value :		- ใส่หมายเลขที่ต้องการ